自行监测方案

单位名称：河北中化滏恒股份有限公司

- 企业概况

（一）企业简介

河北中化滏恒股份有限公司现有职工约386人，厂址位于邯郸市河北磁县经济开发区内(原磁县磁峰工业聚集区)，总占地面积为110亩(约73228.1m2)，现有生产线9条，分别为9-芴酮生产线、1,4-二甲基萘生产线、对苯基苯酚和吡啶二羧酸生产线、釜残及废活性炭回收生产线、苯基环己烷、联萘酚。已经形成年产9-芴酮800吨、1,4-二甲基萘100吨、十氢萘100吨、苯基环己烷200吨、对苯基苯酚600吨、吡啶二羧酸1000吨、联萘酚100吨的生产能力，形成年生产废物处理量3000吨。

（二）企业污染物治理及排放状况

1、企业废气、废水处理设施建设情况

①废水：PPP磺化生产废水PPP母液废水和尾气吸收废水、碱性废水经三效蒸发浓缩工艺处理后，排入厂区污水处理站处理，经厂区污水处理站处理后，排入园区污水处理厂；PDC酸析、再生废水和尾气吸收废水、吡啶酸钠回收废水经三效蒸发器浓缩设备处理后，排入厂区污水处理站处理，经厂区污水处理站处理后，排入园区污水处理厂；生活污水（主要为职工盥洗废水、食堂废水）经隔油池、化粪池处理后排入厂区污水处理站，经厂区污水处理站处理后，排入园区污水处理厂。

②废气：PDC氧化废气经二级碱液吸收净化处理后，由25m高排气筒P1排放；PDC碱熔酸析废气经洗涤塔处理后，由15m高排气筒P2排放；PDC混合粉尘废气经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒P3排放；对苯基苯酚车间无组织废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P4排放；碱熔工序废气经二级碱液洗涤吸收净化设施处理后，由15m高排气筒P5排放；PPP蒸馏粉尘废气经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒P6排放；对苯基苯酚回收蒸馏废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P7排放；板框、离心工序废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P8排放；蒸馏废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P9排放；1,4-二甲基萘生产车间无组织废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P10排放；导热油炉1采用焦炉煤气，废气经15m高排气筒P11排放；焚烧炉废气经SNCR+极冷塔+中和反应塔（氧化钙+活性炭）+布袋除尘器+喷淋塔+吸收塔处理后，由35m高排气筒P12排放；暂存库、配伍间废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P13排放；燃气锅炉安装低氮燃烧器、NOx尾气分析仪，废气经15m高排气筒P14排放；中试车间工艺废气经光催化氧化装置处理后，由15m高排气筒P15排放；2-萘酚和氯化铁加料废气经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒P16排放；9-芴酮车间废气经活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P17排放；9-芴酮车间无组织废气经活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P18排放；喹啉装卸及储罐呼吸废气经三级活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P19排放；导热油炉2采用天然气，废气经15m高排气筒P20排放；硫酸铜回收废气经喷淋、两级活性炭吸附后，由15m高排气筒P21排放；板框、离心工序废气经三级活性炭吸附后，由15m高排气筒P22排放；污水处理站废气经喷淋、水汽分离器、活性炭吸附后，由25m高排气筒P23排放；危废间废气经活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P24排放；废水罐口、板框压力废气经三级活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P25排放。

2、企业噪声污染防治措施

公司主要噪声来源于生产过程中机械运转产生的噪声，通过采用低噪声设备、加强设备维护保养、厂房隔音等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准限值要求。不会对区域声环境质量产生明显影响。

3、企业废气、废水污染物排放方式及排放口数量

①废气：企业共有废气排气筒25个，PDC氧化废气经二级碱液吸收净化处理后，由25m高排气筒P1排放；PDC碱熔酸析废气经洗涤塔处理后，由15m高排气筒P2排放；PDC混合粉尘废气经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒P3排放；对苯基苯酚车间无组织废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P4排放；碱熔工序废气经二级碱液洗涤吸收净化设施处理后，由15m高排气筒P5排放；PPP蒸馏粉尘废气经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒P6排放；对苯基苯酚回收蒸馏废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P7排放；板框、离心工序废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P8排放；蒸馏废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P9排放；1,4-二甲基萘生产车间无组织废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P10排放；导热油炉1采用天然气，废气经15m高排气筒P11排放；焚烧炉废气经SNCR+极冷塔+中和反应塔（氧化钙+活性炭）+布袋除尘器+喷淋塔+吸收塔处理后，由35m高排气筒P12排放；暂存库、配伍间废气经活性炭吸附后，由15m高排气筒P13排放；燃气锅炉安装低氮燃烧器、NOx尾气分析仪，废气经15m高排气筒P14排放；中试车间工艺废气经光催化氧化装置处理后，由15m高排气筒P15排放；2-萘酚和氯化铁加料废气经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒P16排放；9-芴酮车间废气经活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P17排放；9-芴酮车间无组织废气经活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P18排放；喹啉装卸及储罐呼吸废气经三级活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P19排放；导热油炉2采用焦炉煤气，废气经15m高排气筒P20排放；硫酸铜回收废气经喷淋、两级活性炭吸附后，由15m高排气筒P21排放；板框、离心工序废气经三级活性炭吸附后，由15m高排气筒P22排放；污水处理站废气经喷淋、水汽分离器、活性炭吸附后，由25m高排气筒P23排放；危废间废气经活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P24排放；废水罐口、板框压力废气经三级活性炭吸附处理后，由15m高排气筒P25排放。

②废水：企业共有废水总排口1个，PPP磺化生产废水PPP母液废水和尾气吸收废水、碱性废水经三效蒸发浓缩工艺处理后，排入厂区污水处理站处理，经厂区污水处理站处理后，排入园区污水处理厂；PDC酸析、再生废水和尾气吸收废水、吡啶酸钠回收废水经三效蒸发器浓缩设备处理后，排入厂区污水处理站处理，经厂区污水处理站处理后，排入园区污水处理厂；生活污水（主要为职工盥洗废水、食堂废水）经隔油池、化粪池处理后排入厂区污水处理站，经厂区污水处理站处理后，排入园区污水处理厂。

二、企业自行监测开展情况简介

按照环境保护部发布《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）文件，我厂拟采取监测。

1、废气项目：颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、苯、氯化氢、氨气、联苯、CO、HF、二噁英、氨、硫化氢、臭气浓度。

- 三、手工监测质量保证

为了保证监测结果的准确性和代表性，监测时要依据HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》，HJ/T55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》与大气污染物排放标准相配套的标准分析方法、HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》与其所规定的标准分析方法、《水和废气监测分析方法》（第四版）中的监测方法、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中有关规定等进行，在监测工作中的现场采样、样品分析和数据处理中，制定了严格的质量保证措施并认真执行，从而保证监测质量。

(1)监测期间工况：监测期间全场生产负荷及被测设备工况要稳定，环保设施运行要正常。

(2)监测人员应熟练掌握专业知识，并经培训合格后持证上岗。

(3)所用监测仪器全部经省计量测试所检定合格，且在有效期内，并在监测前对所有仪器进行流量校正与传感器标定，确保监测数据的准确。

(4)监测项目采样、分析所用方法均采用国家标准方法或国家统一的方法。

(5)废气监测时，严格按照技术规范要求，设备要在正常工况下进行测试，除尘效率测定做到同时同步，采样完毕，对含湿量、温度等参数应进行复测，以确保采样前后流量相同。

(6)水样采集现场加采10%平行密码样，实验室分析应保证10-15%的加标样，质控数据总量不低于20%，质控数据合格率达到95%以上。

(7)实验室化验严格按有关技术规范要求进行(包括试剂配置、标准曲线绘制等)。

(8)声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后一期的示值误差不大于0.5db(A)。

(9)依据噪声节哀内测规范中的规定，厂界噪声监测时测点选在厂界外1米，高1.2米以上的噪声敏感处和声源处，测点应高于围墙，测量应在无风无雪，风力小于5.0m/s时进行。

(10)无组织排放监测分析过程中要做到：采样高度1.5米，遇到下雨、下雪时停止采样。

(11)样品采集、保存、运输，严格按照技术规范要求进行，当天样品及时分析或处理。

(12)监测数据应经过“三校”“三审”后方可报出。

四、手工监测方案

（一）废气监测方案

1、废气监测点位、监测项目及监测频次

具体监测点位、监测项目及监测频次见表1。

表1  废气污染源监测内容一览表

| 废气污染源 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 手工监测采样方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDC氧化废气 | PDC氧化废气排气筒P1 | 氯化氢、氯气 | 1次/季 | 非连续采样至少3个 |
| PDC碱熔酸析 | PDC碱熔酸析排气筒P2 | 氯化氢 | 1次/季 | 非连续采样至少3个 |
| PDC混合粉尘 | PDC混合粉尘排气筒P3 | 颗粒物 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
| 对苯基苯酚车间无组织废气 | 对苯基苯酚车间无组织废气排气筒P4 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 碱熔工序废气 | 碱熔工序废气排气筒P5 | 二氧化硫、联苯 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
| PPP蒸馏粉尘 | PPP蒸馏粉尘排气筒P6 | 颗粒物 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
| 对苯基苯酚回收蒸馏废气 | 对苯基苯酚回收蒸馏废气排气筒P7 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| PPP板框、离心工序废气 | 板框、离心工序废气排气筒P8 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| DMN蒸馏废气 | 蒸馏废气排气筒P9 | 苯 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 1,4-二甲基萘生产车间无组织废气 | 1,4-二甲基萘生产车间无组织废气排气筒P10 | 苯 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 导热油炉1、2 | 导热油炉1排气筒P11 | 烟气黑度 | 1次/季 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 自动监测 | 非连续采样至少3个 |
| 焚烧炉废气 | 焚烧炉废气排气筒P12 | 颗粒物、SO2、NOx、 | 自动监测 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | CO、HF、HCl | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 二噁英 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 |
| 暂存库、配伍间废气 | 暂存库、配伍间废气排气筒P13 | NH3、H2S | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 燃气锅炉废气 | 燃气锅炉废气排气筒P14 | 烟气黑度、颗粒物、二氧化硫 | 1次/季 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 中试车间工艺废气 | 中试车间工艺废气排气筒P15 | 甲醇、苯、臭气浓度 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 2-萘酚和氯化铁加料废气 | 2-萘酚和氯化铁加料废气排气筒P16 | 颗粒物 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
| 9-芴酮车间废气 | 9-芴酮车间废气排气筒P17 | 酮类、臭气浓度、1,2-二氯苯、甲醇 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 氯化氢 | 1次/季 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 9-芴酮车间无组织废气 | 9-芴酮车间无组织废气排气筒P18 | 酮类、臭气浓度、1,2-二氯苯、甲醇 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 氯化氢 | 1次/季 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 喹啉装卸及储罐呼吸废气 | 喹啉装卸及储罐呼吸废气排气筒P19 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 导热油炉3、4 | 导热油炉2排气筒P20 | 烟气黑度 | 1次/季 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 自动监测 | 非连续采样至少3个 |
| 硫酸铜回收废气 | 硫酸铜回收废气排气筒P21 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 板框、离心工序废气 | 板框、离心工序废气排气筒P22 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 污水处理站废气 | 污水处理站废气排气筒P23 | 氨、臭气浓度 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 危废间 | 危废间排气筒P24 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 废水罐口、板框压力废气 | 废水罐口、板框压力废气排气筒P25 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 非连续采样至少3个 |
| 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/季 | 非连续采样至少4个 |

- 监测点位示意图

废气监测点位见图1污染物监测点位图。

图1   污染物监测点位图

- 监测方法及使用仪器要求

废气污染区监测方法及使用仪器情况见表2.

表2   废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 仪器 | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDC氧化废气 | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | 全自动烟尘（气）测试仪 可见分光光度计 | / |
|  | 氯气 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） | 全自动烟尘（气）测试仪 多孔波板吸收瓶 | / |
| PDC碱熔酸析 | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | 全自动烟尘（气）测试仪 可见分光光度计 | / |
| PDC混合粉尘 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBfT 16157-1996 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
| 对苯基苯酚车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪、玻璃注射器、气相色谱仪 | / |
| 碱熔工序废气 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | 联苯 | / | / | / |
| PPP蒸馏粉尘 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBfT 16157-1996 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
| 对苯基苯酚回收蒸馏废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪、玻璃注射器、气相色谱仪 | / |
| 板框、离心工序废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪、玻璃注射器、气相色谱仪 | / |
| 蒸馏废气 | 苯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法》HJ583-2010 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪、玻璃注射器、气相色谱仪 | / |
| 1,4-二甲基萘生产车间无组织废气 | 苯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法》HJ583-2010 |  | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 导热油炉1、2 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBfT 16157-1996 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》 HJ 57-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》 HJ 693-2014 | 全白动烟尘（气）测试仪 | / |
| 焚烧炉废气 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBfT 16157-1996 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》 HJ 57-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》 HJ 693-2014 | 全白动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | CO | 《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》5.4.11.2定电位电极法 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | HF | 《大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法》HJ/T67-2001 | 全向动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | HCl | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》HJ/T27-1999 | 全向动烟尘（气）测试仪 分光光度计 | / |
|  | 二噁英 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 | 气相色谱仪 | / |
| 暂存库、配伍间废气 | NH3 | 《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 | 全向动烟尘（气）测试仪 分光光度计 | / |
|  | H2S | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 气相色谱仪 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 燃气锅炉废气 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBfT 16157-1996 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》 HJ 57-2017 | 全自动烟尘（气〉 测试仪 | / |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》 HJ 693-2014 | 全白动烟尘（气）测试仪 | / |
| 中试车间工艺废气 | 甲醇 | / | / | / |
|  | 苯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法》HJ583-2010 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 真空臭袋 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 全自动烟尘（气）测试仪、玻璃注射器、气相色谱仪 | / |
| 2-萘酚和氯化铁加料废气 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBfT 16157-1996 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
| 9-芴酮车间废气 | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | 全自动烟尘（气）测试仪 可见分光光度计 | / |
|  | 酮类 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 真空臭袋 | / |
|  | 1,2-二氯苯 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001 | 气相色谱仪 | / |
|  | 甲醇 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 9-芴酮车间无组织废气 | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》HJ/T27-1999 | 全向动烟尘（气）测试仪 分光光度计 | / |
|  | 酮类 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 真空臭袋 | / |
|  | 1,2-二氯苯 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001 | 气相色谱仪 | / |
|  | 甲醇 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 喹啉装卸及储罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 导热油炉3、4 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBfT 16157-1996 | 全自动烟尘（气）测试仪 | / |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》 HJ 57-2017 | 全自动烟尘（气〉 测试仪 | / |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》 HJ 693-2014 | 全白动烟尘（气）测试仪 | / |
| 硫酸铜回收废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 板框、离心工序废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 污水处理站废气 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 | 全向动烟尘（气）测试仪 分光光度计 | / |
|  | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 气相色谱仪 | / |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 真空臭袋 | / |
| 危废间 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 废水罐口、板框压力废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 | 玻璃注射器 气相色谱仪 | / |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰化汞分光光度法》 | 分光光度计 | / |
|  | 苯 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738—2015 | 气相色谱仪 | / |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 | 气相色谱仪 | / |
|  | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 分光光度计 | / |
|  | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 气相色谱仪 | / |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 真空臭袋 | / |

- 监测结果评价标准

废气污染物排放执行标准见表3

表3   废气污染物排放执行标准

| 污染源 | 监测指标 | 标准名称 | 执行标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDC氧化废气 | 氯化氢 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 30mg/m3 |
|  | 氯气 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 65mg/m3 |
| PDC碱熔酸析 | 氯化氢 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 30mg/m3 |
| PDC混合粉尘 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/m3 |
| 对苯基苯酚车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 碱熔工序废气 | 二氧化硫 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 960mg/m3 |
|  | 联苯 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 12mg/m3 |
| PPP蒸馏粉尘 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/m3 |
| 对苯基苯酚回收蒸馏废气 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 蒸馏废气 | 苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 4mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 1,4-二甲基萘生产车间无组织废气 | 苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 4mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 导热油炉1、2 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 5mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 10mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 30mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 1（无量纲） |
| 焚烧炉废气 | 颗粒物 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001和关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知--环大气[2019]56号 | 80mg/m3 |
|  | 二氧化硫 |  | 300mg/m3 |
|  | 氮氧化物 |  | 500mg/m3 |
|  | CO |  | 80mg/m3 |
|  | HF |  | 7.0mg/m3 |
|  | HCl |  | 70mg/m3 |
|  | 二噁英 |  | 0.5ng-TEQ/m3 |
|  | 林格曼黑度 |  | 1级 |
| 暂存库、配伍间废气 | NH3 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 4.9kg/h |
|  | H2S |  | 0.33kg/h |
|  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 燃气锅炉废气 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 5mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 10mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 30mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 1级 |
| 中试车间工艺废气 | 甲醇 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 20mg/m3 |
|  | 苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 4mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000（无量纲） |
|  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 2-萘酚和氯化铁加料废气 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/m3 |
| 9-芴酮车间废气 | 氯化氢 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 30mg/m3 |
|  | 酮类 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000（无量纲） |
|  | 1,2-二氯苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
|  | 甲醇 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 20mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 9-芴酮车间无组织废气 | 氯化氢 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 30mg/m3 |
|  | 酮类 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000（无量纲） |
|  | 1,2-二氯苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
|  | 甲醇 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 20mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 喹啉装卸及储罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 导热油炉3、4 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 5mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 10mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014和燃气锅炉低氮改造冀气领办【2018】177号 | 30mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 1（无量纲） |
| 硫酸铜回收废气 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 板框、离心工序废气 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 污水处理站废气 | 氨 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 14kg/h |
|  | 硫化氢 |  | 0.90kg/h |
|  | 臭气浓度 |  | 6000（无量纲） |
| 危废间 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 废水罐口、板框压力废气 | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.0mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 2.0mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 0.2mg/m3 |
|  | 苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 0.2mg/m3 |
|  | 甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 0.8mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 0.5mg/m3 |
|  | 氨 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 0.06mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20mg/m3 |

- 噪声监测方案

## 厂界噪声监测内容

厂界噪声监测内容见表4。

表4   厂界噪声监测内容一览表

| 监测 项目 | 点位布设 | 监测频次 | 监测方法及 依据 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq(A) | 东、西、南、北厂界监测点位 | 1季度一次 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 声级计 |

2、监测点位示意图

N

图2   噪声监测点位图

## 3、厂界噪声评价标准

东、西、南、北厂界噪声执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）。

## （三）废水监测方案

1、本公司设有1个排水口，废水排入城市污水处理厂。

表5  废水污染源监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口 | 1点 | 化学需氧量、氨氮 | 自动 | 记录流量、水温等 |
|  |  | 悬浮物、pH、五日生化需氧量、总氮、总磷、硫化物、石油类、挥发酚 | 1次/月 | 记录流量、水温等 |
|  |  | 总铜、可吸附有机卤化物 | 1次/季 | 记录流量、水温等 |

2、废水监测方法及使用仪器要求

排放口废水污染物监测方法及使用仪器情况见表6。

表6   排放口废水污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测 项目 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 酸度计 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 | 天平 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | 玻璃量器 |
| 4 | 化学需氧量 | 自动监测 | 自动监测设备 |
| 5 | 流量 | 自动监测 | 自动监测设备 |
| 6 | 总氮 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 | 分光光度计 |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 | 分光光度计 |
| 8 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 | 气相色谱仪 |
| 9 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） | 分光光度计 |
| 10 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 分光光度计 |
| 11 | 总铜 | 水质 铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法HJ 486—2009 代替GB 7473—87 | 分光光度计 |
| 12 | 可吸附有机卤化物 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001 | 离子色谱仪 |

表7   废水污染物排放执行标准

| 污染源 | 监测指标 | 标准名称 | 执行标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排水口 | pH | 污水综合排放标准GB8978-1996和污水处理厂进水指标要求 | 6-9 |
|  | 氨氮 |  | 50mg/L |
|  | 化学需氧量 |  | 500mg/L |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300mg/L |
|  | 悬浮物 |  | 400mg/L |
|  | 总磷 |  | / |
|  | 总氮 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | / |
|  | 硫化物 |  | 1.0 |
|  | 石油类 |  | 20 |
|  | 挥发酚 |  | 0.5 |
|  | 总铜 |  | 0.5 |
|  | 可吸附有机卤化物 |  | 5.0 |

- （四）雨水监测方案

1、雨水监测点位、监测项目及监测频次

主要废水污染源、废水排污口数量、监测点位、监测指标及监测频次见表8。

表8   废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 手工监测监测频次 | 手工监测采样方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | 排放期间按日监测 | 瞬时采样至少3个瞬时样 |
|  |  | 氨氮 | 排放期间按日监测 | 瞬时采样至少3个瞬时样 |

2、监测点位设置

监测点位设置见图1。

3、分析方法及依据

废水污染物分析方法及依据见表9。

表9  废水污染物分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及依据 | 仪器型号名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（HJ/T 399-2007） | 滴定管50ml |
| 2 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》（HJ 666-2013） | 723分光光度计 |

五、委托监测

企业在特殊情况下，如果确实不具备项目的监测能力，经省和市级环保部门备案同意，可委托经省级环境保护主管部门认定的社会检(监)测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构代其开展手工自行监测。委托监测必须签定协议。

承担监督性监测任务的环境保护主管部门所属环境监测机构不得承担所监督企业的自行监测委托业务。

委托合同(环境监测技术合同)、受委托单位的监测人员上岗证、监测资格证等资质证明需附后。

六、自行监测信息公布

（一）公布方式

1、在全国污染源监测信息管理与共享平台公布自行監测信息，网址为http://123.127.175.61:6375/eap/login.actiona

2、企业通过对外网站或本厂公示栏等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

(二)公布内容

1、基础信息：单位名称、组织机构代码、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模、委托监测枳构名称等；

2、排污信怠：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、自行監测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、防治污染设施的建设和运行情况；

6、突发环境事件应急预案；

7、污染源监测年度报告；

8、自行监测方案。

(三)公布时限

1、企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2、手工监测结果于每次监测完成后的次日公布；

3、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。